แนวทางการปรับปรุงจุดพักขยะ (อ้างอิงตามกฎกระทรวง สุขลักษณะการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.  ๒๕๖๐)

- พื้นที่จัดเก็บจะต้องมีขนาดที่รองรับปริมาณขยะมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 2 วัน

- พื้นที่จัดเก็บสามรถสร้างเป็นอาคาร หรือห้องจัดเก็บได้ และจะต้องมีการแบ่งสัดส่วนภายในพื้นที่จัดเก็บให้เพียงพอต่อการรองรับขยะแต่ละประเภท (โดยจะต้องอ้างอิงตามข้อ 1)

- พื้นที่จัดเก็บจะต้องมีประตูหรือทางเข้ากว้างอย่างเพียงพอ เพื่อเคลื่อนย้ายขยะได้สะดวก

- พื้นที่จัดเก็บจะต้องป้องกันฝน น้ำซึมเข้า สัตว์พาหะนำโรค โดยพื้นและผนังจะต้องทนทาน ทำความสะอาดง่าย

- พื้นที่จัดเก็บจะต้องมีการระบายอากาศ เช่น ช่องระบาย หรือพัดลมระบายอากาศ ห้ามเปิดหลังคาโล่งโดยเด็ดขาด

- พื้นที่จัดเก็บจะต้องอยู่ในที่ที่สะดวกต่อการเก็บรวบรวมและเคลื่อนย้ายขยะ

- พื้นที่จัดเก็บต้องอยู่ให้ไกลจากแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค สถานที่ประกอบอาหาร

- จะต้องมีการสร้างทางระบายน้ำ เพื่อรวบรวมน้ำขยะจากจุดพักขยะไปยังระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อบำบัดก่อนปล่อยออกสู่สาธารณะ

- ติดป้ายบ่งชี้ว่าเป็นพื้นที่จัดเก็บขยะ และภายในพื้นที่จัดเก็บหากมีการแบ่งสัดส่วนประเภทขยะในการจัดเก็บจะต้องติดป้ายบ่งชี้ประเภทขยะอย่างชัดเจน